存储解决方案

—重庆威斯汀集团&QNAP

Zhihui Wu

目录

1、项目需求	3

2、方案介绍	4

2.1总部数据中心存储系统	4

2.2分部存储系统	4

2.3数据存储及备份	5

3、存储产品规格	6

3.1、TS-EC1679U- RP产品规格	6

3.2 TS-269 Pro/TS-469 Pro/TS-569 Pro产品规格	7

4、方案拓扑图	8

5、方案优势及特点	9

重庆威斯汀集团数据存储项目方案

1、项目需求

通过对重庆威斯汀集团分析，并结合企业成长及其发展趋势，总结如下需求:

1、总部配置大容量存储系统，存储容量大，易扩展。

2、各分部配置小容量存储（2-4盘位NAS）。

（1）分部数据为监控视频和工作文档，视频资料设置为一周的保存时间，超过一周自动从分部NAS中删除。

（2）客户端为windows系统，NAS需提供共享空间给各终端，可能还需给各终端提供私有备份空间。

（3）终端需要自动备份指定文件夹内容到NAS的私有备份空间的功能。

3、总部和分部的NAS通过internet网络传送数据。

（1）分部的NAS数据自动向总部备份，备份时间可设置。

（2）总部可根据需要实时看分部的视频。

（3）可能会有特殊需求需要脚本支持（复制，判断重复，删除，排程重复。如果嫩断点续传更好），此需求会在拜访客户后详细给出。

- 方案介绍

据重庆威斯汀集团的项目需求，我们结合QNAP产品所具备的功能提供合理可行的存储备份解决方案，有利于企业对数据集中管控，增强企业数据保护。威斯汀存储解决方案有总部数据中心存储系统、分部存储系统。方案描述具体如下所述：

2.1总部数据中心存储系统

总部数据中心存储系统由存储系统和存储网络构成。

- 存储系统

我们初步方案在总部部署两台存储系统TS-EC1679U-RP构建企业数据中心，一台为主存储系统，另一台为辅助存储系统。主系统存储各分部的数据信息，辅助存储系统作为主存储系统的备份系统，保障企业数据中心数据的绝对安全。

- 存储网络

数据中心系统网络通过两个万兆交换机构建而成的冗余网络环境，提供高速传输数据能力，同时提高数据中心网络的可靠性，让网络故障的风险降到最低，从而确保企业业务连续运作。

2.2分部存储系统

分部存储系统有，具备视频监控，存储备份功能、用户磁盘配额管理，RTRR数据同步机制等多种满足项目需求的功能。我们在初步方案中选择TS-269Pro作为分部的存储系统，并具备视频监控功能。 TS-269Pro可以接入16路网络摄像机，很好满足分部对视频监控的需求。

- 磁盘配额管理

根据分部人员对数据存储需求，为分部用户划定相应的磁盘空间，用于个人业务数据备份。

2.3数据存储及备份

数据备份分为两个阶段，第一阶段是客户端数据备份到分部存储系统；第二阶段是分部存储系统中的数据同步到总部数据中心。另外，还有数据存储过程中数据生命周期管理。

（1）第一阶段客户端数据备份到分部存储系统

我们的存储系统支持跨平台应用，包括Linux，Mac，Windows等多种操作系统。我们提供Windows环境的NetBak Replicator工具，客户端电脑中安装了NetBak Replicator工具就可以根据备份需求创建相应的备份规则，来备份电脑中的数据到自己专属的存储空间，确保个人数据安全。如果终端系统出现故障数据损坏，通过备份数据轻松恢复使用。

（2）第二阶段分部存储系统中的数据同步到总部数据中心

我们现在存储系统中具备RTRR实时备份机制，可以把分部的数据通过RTRR方式实时地备份到总部数据中心。备份的数据包括视频监控影像文件，还有分部办公的相关文档。

（3）数据存储过程中数据生命周期管理

根据企业保存期限，对存储系统中的数据进行管理。自动删除超过期限的数据，提高存储空间的利用率。另外还包括重复数据的删除等相关功能我们会通过高性能脚本程序实现。

3、存储产品规格

3.1、TS-EC1679U- RP产品规格

| 型号 | TS-EC1679U -RP |
| --- | --- |
| 控制器技术特性 |  |
| 处理器 | 至强3.2GHz四核处理器 |
| 数据缓存 | 4GB（可扩展至32GB）DDR3 ECC |
| 最大LUN数量 | 256 |
| 单个LUN最大容量 | 250TB |
| 支持最大磁盘数 | 144 |
| 扩展连通性 |  |
| 网络接口 | 4 x 千兆网口(可扩展至: 8 x千兆网口或4 x万兆网口+ 4 x千兆网口) |
| 主机连接数量 | 最多支持256个主机 |
| 存储扩展口 | 2个 |
| 磁盘接口特性 | SATA 6Gb/s |
| 常规特性 |  |
| 外形 | 3U, 机架式 |
| 尺寸（H x W x D） | 130 x 442.4 x 528.3 mm |
| 重量（净重/毛重） | 20.21 kg / 23.72 kg |
| 磁盘接口数 | 16 |
| 支持硬盘类型 | 3.5” or 2.5" SATA 6Gb/s, 3Gb/s or SSD |
| 风扇 | 3 x 6 cm smart cooling fan |
| 电源 | 双冗余、热插拔 Input: 100-240V AC,50-60Hz; Output: 600W |
| 工作环境 |  |
| 温度 | 0 ˚C ~40˚C |
| 湿度 | 5%~95% RH, wet bulb:23C |
| 其它项目 |  |
| UPS 支持 | UPS Support with SNMP Management (USB，ip) |
| 相关产品认证 | CE, FCC, BSMI, C-Tick, RoHS Compliant |
| 应用扩展 | 独有的App Center |
| 服务 | 3年保修 |

3.2 TS-269 Pro/TS-469 Pro/TS-569 Pro产品规格

| 型号 | TS-269 Pro | TS-469 Pro | TS-569 Pro |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制器技术特性 |  |  |  |
| 处理器 | Intel 2.13GHz双核处理器 | Intel 2.13GHz双核处理器 | Intel 2.13GHz双核处理器 |
| 数据缓存 | 1GB（可扩展至3GB）DDR3 | 1GB（可扩展至3GB）DDR3 | 1GB（可扩展至3GB）DDR3 |
| 最大LUN数量 | 256 | 256 | 256 |
| 支持最大硬盘数 | 2 | 4 | 5 |
| 扩展连通性 |  |  |  |
| 网络接口 | 2 x 千兆 | 2 x 千兆 | 2 x 千兆 |
| 主机连接数量 | 最多支持256个主机 | 最多支持256个主机 | 最多支持256个主机 |
| 磁盘接口特性 | SATA 6Gb/s,SATA 3Gb/s,SSD | SATA 6Gb/s,SATA 3Gb/s,SSD | SATA 6Gb/s,SATA 3Gb/s,SSD |
| 常规特性 |  |  |  |
| 外形 | 塔式 | 塔式 | 塔式 |
| 尺寸（H x W x D） | 150 x 102 x 216 mm | 177 x 180 x 235 mm | 185 x 210.6 x 235.4 mm |
| 重量 | 1.74 kg / 2.92 kg | 3.65 kg / 4.65 kg | 5.1 kg/6.5kg |
| 磁盘接口数 | 2 | 4 | 5 |
| 支持硬盘 | 3.5” or 2.5" SATA 6Gb/s, 3Gb/s or SSD | 3.5” or 2.5" SATA 6Gb/s, 3Gb/s or SSD | 3.5” or 2.5" SATA 6Gb/s, 3Gb/s or SSD |
| 风扇 | 1 x静音风扇 (7 cm, 12V DC) | 1 x静音风扇 (9cm, 12V DC) | 1 x静音风扇 (12cm, 12V DC) |
| 电源 | 输入: 100-240VAC,50/60Hz 输出: 90W | 输入: 100-240V AC,50/60Hz, 输出: 250W | 输入:100-240V AC,50/60Hz, 输出: 250W |
| 工作环境 |  |  |  |
| 温度 | 0 ˚C ~40˚C |  |  |
| 湿度 | 非凝结相对湿度5%~95% , 湿球温度: 27˚C |  |  |
| 其它项目 |  |  |  |
| UPS 支持 | UPS 支持SNMP 管理 |  |  |
| 相关产品认证 | CE, FCC, BSMI, C-Tick, RoHS Compliant |  |  |
| 应用扩展 | 独有的App Center |  |  |
| 服务 | 2年保修 |  |  |

4、方案拓扑图

5、方案优势及特点

（1）简单易用。无需专业 IT 技能即可轻松设置QNAP NAS。QTS4.0的智能桌面提供用户一个极易操作的平台，全面简化了Turbo  NAS上的管理。

（2）高可靠性。QNAP NAS采用固态DOM内嵌双冗余操作系统，大幅度提升了系统可靠性从，从而保障存储服务的连续性。。同样，双千兆网络端口可以互相备援，以防止任一个网络端口失效而造成网络服务瘫痪，从而确保NAS服务器提供持续的服务。

（3）高安全性。在开放的网络环境中，数据可能曝露于不安全的情形下。Turbo NAS 提供了多种安全措施，如加密存取、IP过滤、IP封锁机制等等。此外，也可以完全控制每个用户和文件夹的访问权限，支持访问控制列表、微软AD域或 LDAP 集成管理， 因此您可轻松实现数据文件的存取控制。Turbo NAS 可以阻止所有未经授权者存取宝贵的数据。采用AES 256位磁盘加密安全保护机制能够防止硬盘因遭窃或遗失所产生的机密数据外流风险。

（4）跨平台的、安全的文件分享。支持Windows、Mac、Linux与Unix等不同操作系统在NAS上集中储存数据，让文件分享更有效率。整合病毒预防的解决方案，通过更新可检测出最新的病毒、恶意软件、蠕虫和特洛伊木马，以确保工作的连续性。

（5）具有前瞻性的、便捷的扩展特性满足企业未来的扩展需要。考虑到重庆威斯汀集团数据的快速增长，我们兼顾企业未来发展扩容需求，选择了高性价比的TS-EC1679U-RP。该产品单机容量可达64TB，通过REXP扩展柜可扩容到576TB，极大地满足企业数据增长的需求。

（6）高效的虚拟化技术存储方案，有效降低企业投资成本和维护费用。通过除了提供便于档案分享的网络存储服务，QNAP Turbo NAS 也是符合经济效益iSCSI/IP-SAN 存储方案，利于中小型企业部署虚拟环境中的存储分享服务器，帮助大幅节省成本、能源，并将有限的存储空间使用效率极大化。Turbo NAS 为服务器虚拟化兼容产品，获得VMware® Ready™ 、Citrix® Ready™ 认证支持，并兼容于Microsoft® Hyper-V™，可以运用虚拟化解决方案的优点帮助 IT 管理者弹性部署、管理虚拟化环境，确保企业运作不间断。

（7）移动管理QNAP存储提供了Qmanager移动应用程序，可方便安装在iSO或Android移动设备如平板电脑、手机中，方便管理员及时管理和监控存储系统。